# Отчёт по лабораторной работе №1

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Студент: Шихалиева З.Р.

2026-01-18

Table of Contents

# Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

# Разбиение IPv4-сетей на подсети

## Сеть 172.16.20.0/24

### Основные характеристики исходной сети

- Префикс: /24

- Маска: 255.255.255.0

- Адрес сети: 172.16.20.0

- Broadcast-адрес: 172.16.20.255

- Число адресов в сети: 2^(32–24) = 2^8 = 256

- Число адресов узлов: 256 – 2 = 254

- Диапазон адресов узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.254

Если рассматривать эту сеть как часть класса B (исходный префикс /16), то число возможных подсетей с префиксом /24: - Количество подсетей: 2^(24–16) = 256

### Разбиение на три подсети (126, 62, 62 узла)

Требуемое количество узлов:

- Подсеть 1: 126 узлов → нужно минимум 7 бит для хостов
2^7 – 2 = 126 → префикс /25

- Подсеть 2: 62 узла → нужно 6 бит
2^6 – 2 = 62 → префикс /26

- Подсеть 3: 62 узла → тоже /26

Размещаем подсети последовательно внутри 172.16.20.0/24 (от меньшего адреса к большему).

#### Подсеть 1 (126 узлов)

- Адрес сети: 172.16.20.0/25

- Маска: 255.255.255.128

- Диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.126

- Broadcast: 172.16.20.127

- Число адресов узлов: 126

#### Подсеть 2 (62 узла)

Оставшаяся часть исходной сети — 172.16.20.128/25. Делим её на две /26.

Первая /26:

- Адрес сети: 172.16.20.128/26

- Маска: 255.255.255.192

- Диапазон узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190

- Broadcast: 172.16.20.191

- Число адресов узлов: 62

#### Подсеть 3 (62 узла)

Вторая /26 из того же диапазона:

- Адрес сети: 172.16.20.192/26

- Маска: 255.255.255.192

- Диапазон узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254

- Broadcast: 172.16.20.255

- Число адресов узлов: 62

## Сеть 10.10.1.64/26

### Характеристики исходной сети 10.10.1.64/26

- Префикс: /26

- Маска: 255.255.255.192

- Адрес сети: 10.10.1.64

- Broadcast-адрес: 10.10.1.127

- Число адресов в сети: 2^(32–26) = 2^6 = 64

- Число адресов узлов: 64 – 2 = 62

- Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.126

Если считать, что базовая сеть — 10.10.1.0/24, то с префиксом /26 это разбиение на: - Количество возможных подсетей: 2^(26–24) = 4 подсети
(10.10.1.0/26, 10.10.1.64/26, 10.10.1.128/26, 10.10.1.192/26)

### Выделение подсети на 30 узлов внутри 10.10.1.64/26

Нужно 30 узлов → 2^5 – 2 = 30 → префикс /27.

Сеть 10.10.1.64/26 (64–127) делится на две /27:

- 10.10.1.64/27 (64–95)

- 10.10.1.96/27 (96–127)

Выберем первую, с минимальным адресом.

Искомая подсеть (на 30 узлов):

- Адрес сети: 10.10.1.64/27

- Маска: 255.255.255.224

- Число адресов в подсети: 32

- Число адресов узлов: 32 – 2 = 30

- Диапазон узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94

- Broadcast: 10.10.1.95

## Сеть 10.10.1.0/26

### Характеристики сети 10.10.1.0/26

- Префикс: /26

- Маска: 255.255.255.192

- Адрес сети: 10.10.1.0

- Broadcast-адрес: 10.10.1.63

- Число адресов в сети: 2^(32–26) = 64

- Число адресов узлов: 64 – 2 = 62

- Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.62

В пределах 10.10.1.0/24 при маске /26 также возможны 4 подсети (0/26, 64/26, 128/26, 192/26).

### Выделение подсети на 14 узлов

Нужно 14 узлов → 2^4 – 2 = 14 → префикс /28.

Сеть 10.10.1.0/26 (диапазон 0–63) делится на четыре /28:

- 10.10.1.0/28 (0–15)

- 10.10.1.16/28 (16–31)

- 10.10.1.32/28 (32–47)

- 10.10.1.48/28 (48–63)

Выберем первую.

Искомая подсеть (на 14 узлов):

- Адрес сети: 10.10.1.0/28

- Маска: 255.255.255.240

- Число адресов в подсети: 16

- Число адресов узлов: 16 – 2 = 14

- Диапазон узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.14

- Broadcast: 10.10.1.15

# Разбиение IPv6-сети на подсети

## Сеть 2001:db8:c0de::/48

### Характеристика исходной сети

Адрес в полной форме:

- 2001:0db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000

Параметры сети:

- Префикс: /48

- Маска (в двоичном виде): 48 единиц и 80 нулей

- Часть сети: первые три блокa (hextet) — 2001:0db8:c0de

- Диапазон адресов внутри префикса:

  - минимальный: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0

  - максимальный: 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

В IPv6 нет broadcast-адреса, вместо него используется многоадресная рассылка.
Однако «краевыми» адресами диапазона считаются показанные выше минимальный и максимальный адрес.

### Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора подсети

Считаем, что для идентификатора подсети используются биты с 49-го по 64-й (четвёртый hextet).
Добавляем один бит к префиксу: /49. Это даёт две подсети:

- Подсеть 1:

  - Адрес сети: 2001:db8:c0de:0000::/49

  - Диапазон адресов:

    - от 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0

    - до 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff

- Подсеть 2:

  - Адрес сети: 2001:db8:c0de:8000::/49

  - Диапазон адресов:

    - от 2001:db8:c0de:8000:0:0:0:0

    - до 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Интерпретация: меняется старший бит четвёртого блока (0 → первая подсеть, 8 → вторая подсеть), то есть мы используем именно поле идентификатора подсети.

### Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса

Теперь внутри одной из /64-подсетей сделаем разбиение по битам идентификатора интерфейса.
Сначала выберем одну /64 внутри исходного /48, например:

- 2001:db8:c0de:1::/64

В этой сети биты 65–128 образуют идентификатор интерфейса.
Добавим один бит к префиксу: получим две /65-подсети, отличающиеся старшим битом интерфейсного идентификатора:

- Подсеть A (старший бит интерфейсного ID = 0):

  - Адрес сети: 2001:db8:c0de:1:0000:0000:0000:0000/65

  - Краевые адреса:

    - минимальный: 2001:db8:c0de:1:0:0:0:0

    - максимальный: 2001:db8:c0de:1:7fff:ffff:ffff:ffff

- Подсеть B (старший бит интерфейсного ID = 1):

  - Адрес сети: 2001:db8:c0de:1:8000:0000:0000:0000/65

  - Краевые адреса:

    - минимальный: 2001:db8:c0de:1:8000:0:0:0

    - максимальный: 2001:db8:c0de:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Интерпретация: префикс /64 остаётся одним и тем же с точки зрения глобального маршрутизирования (одно значение идентификатора подсети …:1:), но мы «одалживаем» один бит из зоны интерфейсного ID и превращаем его в дополнительный бит префикса. Так получаются две меньшие подсети /65 внутри одной «классической» /64-подсети.

## Сеть 2a02:6b8::/64

### Характеристика исходной сети

Адрес в полной форме:

- 2a02:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000

Параметры сети:

- Префикс: /64

- Маска: 64 единицы и 64 нуля

- Часть сети: первые четыре блока — 2a02:06b8:0000:0000

- Диапазон адресов внутри префикса:

  - минимальный: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0

  - максимальный: 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Это «типичный» размер IPv6-подсети для локальной сети: /64.

### Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора подсети

Формально, при классическом планировании IPv6 биты 65–128 считаются идентификатором интерфейса.
Но мы можем «одолжить» один из этих битов и интерпретировать его как дополнительный бит идентификатора подсети, т.е. увеличить длину префикса до /65.

Получим две подсети /65:

- Подсеть 1:

  - Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000/65 (часто записывают просто 2a02:6b8::/65)

  - Диапазон адресов:

    - от 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0

    - до 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff

- Подсеть 2:

  - Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:8000:0000:0000:0000/65

  - Диапазон адресов:

    - от 2a02:6b8:0:0:8000:0:0:0

    - до 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Интерпретация: мы «разрезали» /64 на две части, использовав старший бит интерфейсного ID как дополнительный бит сети — то есть превратили его в часть идентификатора подсети.

### Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса

Во втором варианте сам префикс /64 не изменяется: с точки зрения маршрутизаторов это по-прежнему одна сеть 2a02:6b8::/64.
Однако мы логически делим пространство интерфейсных идентификаторов, например, по старшему байту или старшему слову.

Пример:

- Подсеть A (условно «подсеть» по интерфейсному ID):

  - используем интерфейсные идентификаторы в диапазоне
0000:0000:0000:0000 – 7fff:ffff:ffff:ffff

- Подсеть B:

  - используем интерфейсные идентификаторы в диапазоне
8000:0000:0000:0000 – ffff:ffff:ffff:ffff

Если закрепить за каждой такой группой, например, отдельный VLAN или отдельный пул адресов на DHCPv6-сервере, то на уровне хостов получится два логических сегмента, хотя маршрутизатор видит один и тот же префикс /64.

# Выполнение

## Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

В рабочем пространстве GNS3 была развёрнута сеть согласно заданной топологии.
После размещения оборудования каждому устройству были назначены имена по требуемому формату.
Итоговая схема проекта представлена ниже:

Топология лабораторного стенда

На ПК1 была выполнена настройка адреса из подсети 172.16.20.0/25.
Команда show ip подтверждает корректное назначение параметров, включая шлюз 172.16.20.1.
Также выведена конфигурация IPv6.

Конфигурация PC1

ПК2 настроен в подсети 172.16.20.128/25 с адресом 172.16.20.138.
Вывод IPv4 и IPv6 подтверждает корректность параметров.

Конфигурация PC2

Сервер получил адрес в сети 64.100.1.0/24.
Вывод show ip демонстрирует корректную установку адреса и шлюза.

Конфигурация сервера

На маршрутизаторе FRR выполнено назначение имени хоста и настройка трёх интерфейсов:

- eth0: 172.16.20.1/25

- eth1: 172.16.20.129/25

- eth2: 64.100.1.1/24

Все интерфейсы были активированы.

Процесс настройки интерфейсов FRR

Команда show interface brief показывает состояние и назначенные адреса.

Информация об интерфейсах FRR

PC1 успешно отправляет:

- ICMP-эхо-запросы на PC2 (172.16.20.138),

- ICMP-эхо-запросы на сервер (64.100.1.10).

Трассировка маршрута показывает прохождение трафика через FRR.

Ping и trace с PC1

На линии между сервером и коммутатором был включён захват трафика.
Фиксируются ARP-запросы, ICMP-эхо-запросы и ответы.

Пример успешного ответа сервера на эхо-запрос.

ICMP-ответ сервера

В соответствии с таблицей 6.6 на узлы подсети IPv6 были назначены глобальные адреса.

Узлу PC3 назначен адрес из подсети 2001:db8:c0de:12::/64.
Команды show ip и show ipv6 отображают отсутствие IPv4-конфигурации и наличие корректного глобального IPv6-адреса.

Конфигурация PC3

ПК4 получил IPv6-адрес из подсети 2001:db8:c0de:13::/64.
Вывод показывает только IPv6-конфигурацию, аналогично PC3.

Конфигурация PC4

Сервер имеет два стека адресации:
IPv4 — ранее настроена в подсети 64.100.1.0/24,
IPv6 — адрес из подсети 2001:db8:c0de:11::/64.

IPv6-конфигурация сервера

После установки VyOS и изменения имени хоста выполнялась настройка трёх интерфейсов маршрутизатора.
Каждый интерфейс получил адрес и был включён в RA-сервис для автоматической раздачи префиксов.

Назначение IPv6-адресов на VyOS

После применения конфигурации был выполнен просмотр интерфейсов.

Вывод show interfaces на VyOS

PC4 успешно отправляет ICMPv6-эхо-запросы к узлам:

- PC3: 2001:db8:c0de:12::a

- Server: 2001:db8:c0de:11::a

При этом доступ к IPv4-адресам недоступен — что соответствует требованиям разделения подсетей.

Ping и trace с PC4

Сервер успешно пингует узлы IPv6-сегмента и узлы IPv4-подсети.

Ping с сервера IPv6 и IPv4

На захваченном трафике видно:

- ICMPv6 Echo Request,

- ICMPv6 Echo Reply,

- Neighbor Solicitation/Advertisement.

Это подтверждает корректное функционирование IPv6 и SLAAC.

Фрагмент ICMPv6-трафика в Wireshark

## Задание для самостоятельного выполнения

Для топологии заданы две локальные подсети — каждая содержит как IPv4-, так и IPv6-адресное пространство.

Подсеть 1 - IPv4: 10.10.1.96/27
Размер подсети — 32 адреса.
Диапазон:
• сеть: 10.10.1.96
• usable: 10.10.1.97 – 10.10.1.126
• broadcast: 10.10.1.127

- IPv6: 2001:db8:1:1::/64
Диапазон адресов: 2001:db8:1:1:: – 2001:db8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2 - IPv4: 10.10.1.16/28
Размер подсети — 16 адресов.
Диапазон:
• сеть: 10.10.1.16
• usable: 10.10.1.17 – 10.10.1.30
• broadcast: 10.10.1.31

- IPv6: 2001:db8:1:4::/64
Диапазон адресов: 2001:db8:1:4:: – 2001:db8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

Для интерфейсов маршрутизатора используются минимальные доступные адреса.

| Устройство | Интерфейс | IPv4-адрес | Маска | IPv6-адрес | Префикс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msk-trseidaliev-gw-01 | eth0 | 10.10.1.97 | /27 | 2001:db8:1:1::1 | /64 |
| msk-trseidaliev-gw-01 | eth1 | 10.10.1.17 | /28 | 2001:db8:1:4::1 | /64 |
| PC1 | vpcs | 10.10.1.100 | /27 | 2001:db8:1:1::a | /64 |
| PC2 | vpcs | 10.10.1.20 | /28 | 2001:db8:1:4::a | /64 |

PC1 Настроенные IPv4 и IPv6 отображаются в выводе:

PC1 вывод show ip

Для PC2 настроены адреса второй подсети:

PC2 вывод show ip

Используемая схема сети:

Топология сети

Маршрутизатор установлен и переведён в режим конфигурирования.
Для каждого интерфейса заданы IPv4 и IPv6-адреса, соответствующие минимальным адресам подсети.

Настройка VyOS интерфейсов

PC1 успешно пингует:

- PC2 по IPv4: 10.10.1.20

- PC2 по IPv6: 2001:db8:1:4::a

Также выполнена трассировка маршрута.

Ping и trace с PC1

Проверяются маршруты и ICMPv6-ответы.

IPv6 ICMP проверка

# Заключение

В ходе выполнения работы:

- выполнено детальное разбиение IPv4- и IPv6-адресных пространств на подсети с расчётом масок, префиксов, диапазонов адресов и краевых значений;

- разработаны таблицы адресации для всех вариантов разбиения, включая выбор минимальных адресов для интерфейсов маршрутизаторов;

- настроены IPv4- и IPv6-адреса на конечных узлах и маршрутизаторах VyOS в соответствии с заданными топологиями;

- проверена работоспособность сетей с помощью утилит ping и trace, подтверждена корректность маршрутизации и изоляции подсетей;

- выполнен анализ трафика ICMPv4 и ICMPv6 в Wireshark, подтверждающий правильность функционирования адресного стека и соседских взаимодействий;

- обеспечена корректная работа двойного стека IPv4/IPv6, включая взаимодействие сервера с обеими подсетями и изоляцию сетей разного протокола.

Работа позволила закрепить навыки разбиения адресных пространств, настройки маршрутизаторов и анализа сетевого трафика в среде виртуального моделирования.