# Отчёт по лабораторной работе №1

Методы кодирования и модуляция сигналов

Студент: Шихалиева З.Р.

2026-01-18

Table of Contents

# Цель работы

## Основная цель

Изучить принципы адресации и маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6, а также механизм организации туннеля IPv6 поверх IPv4 с использованием маршрутизаторов VyOS и среды моделирования GNS3.

# Исходная топология

## Общая схема сети

- Две изолированные IPv6-сети

- Транзитная IPv4-сеть между ними

- Три маршрутизатора VyOS

- Два оконечных узла VPCS

Топология сети

# Адресация IPv6 на оконечных узлах

## Настройка PC1

- IPv6-адрес: 1000::a/64

- Автоматическое получение шлюза через Router Advertisement

- Проверка параметров IPv6

PC1 IPv6

## Настройка PC2

- IPv6-адрес: 1002::a/64

- Получение link-local и глобального адресов

- Проверка конфигурации

PC2 IPv6

# Настройка граничных маршрутизаторов

## Маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-01

- IPv6: 1000::1/64 (локальная сеть PC1)

- IPv4: 10.0.0.1/8

- Включение Router Advertisement

gw-01 config

## Маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-02

- IPv6: 1002::1/64 (локальная сеть PC2)

- IPv4: 20.0.0.2/8

- Включение Router Advertisement

gw-02 config

## Транзитный маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-03

- IPv4: 10.0.0.2/8 и 20.0.0.1/8

- Обеспечение связи между IPv4-сетями

gw-03 config

# Проверка IPv4-связности (до маршрутизации)

## Результаты проверки

- Доступна сеть 10.0.0.0/8

- Сеть 20.0.0.0/8 недостижима

- Причина — отсутствие маршрутов

IPv4 ping fail

# Динамическая маршрутизация IPv4 (RIP)

## Настройка RIP

- gw-01: сеть 10.0.0.0/8

RIP gw-01

## Настройка RIP

- gw-02: сеть 20.0.0.0/8

RIP gw-03

## Настройка RIP

- gw-03: обе сети

RIP gw-02

## Проверка связности после RIP

- Все IPv4-узлы доступны

- Маршруты распространяются автоматически

IPv4 ping success

# Анализ IPv4-трафика

## RIP и ICMP

- RIP-пакеты на 224.0.0.9

- ICMP Echo Request / Reply между сетями

RIP + ICMP

# Туннелирование IPv6 поверх IPv4

## Создание туннеля 6in4

- Тип туннеля: SIT

- gw-01 ↔ gw-02

Tunnel gw-01

## Создание туннеля 6in4

- IPv6-сеть туннеля: 1001::/64

Tunnel gw-02

# Статическая маршрутизация IPv6

## Настройка маршрутов

- gw-01 → 1002::/64 через 1001::2

IPv6 route gw-01

## Настройка маршрутов

- gw-02 → 1000::/64 через 1001::1

IPv6 route gw-02

# Проверка IPv6-доступности

## PC1 → PC2

- Ping успешен

- Traceroute проходит через туннель

PC1 ping6

PC1 ping6

## PC2 → PC1

- Двусторонняя IPv6-связность

- Корректная маршрутизация

PC2 ping6

# Анализ туннельного трафика

## IPv6 внутри IPv4

- IPv4-пакеты с protocol = 41

- Внутри — ICMPv6

- Адреса 1000::a ↔ 1002::a

IPv6 in IPv4

# Итоги работы

## Основные результаты

- Построена модель сети IPv4/IPv6 в GNS3

- Настроена адресация IPv6 и IPv4

- Реализована динамическая маршрутизация IPv4 (RIP)

- Создан туннель IPv6 поверх IPv4 (6in4)

- Настроена статическая маршрутизация IPv6

- Подтверждена работоспособность сети и туннеля

- Проанализирована инкапсуляция IPv6-трафика в IPv4